# Инструкция по настройке ADSL модема TP-LINK TD-8810

- Откройте на компьютере веб браузер, например Internet Explorer.

- В строке адреса наберите 192.168.1.1

- Появится предложение ввести пароль для входа в меню модема. Введите имя пользователя admin, пароль admin.

- После этого вы увидете основную страницу веб-конфигуратора модема. В левом меню нажмите на “Advanced Setup”

Нажмите на кнопку “Add” чтобы перейти в раздел конфигурации ATM PVC.

На странице ATM PVC Configuration указываем значения параметров VPI и VCI - 0 и 40 	соответственно. Кнопка “Next”

На странице Connection Type укажите тип инкапсуляции PPP over Ethernet (PPPoE).

На странице “PPP Username and Password” в полях «PPP Username:» и «PPP Password:» указываем 	логин и пароль, выданные компанией Элитком, остальные параметры оставляем по умолчанию. 	Кнопка Next.

Кнопка “Next”

Продолжение на следующей странице

Кнопка “Save”

Кнопка Save/Reboot. Дождитесь перезагрузки модема

# Приятного использования интернета от компании SCS Telecom.